- Министерство образования и науки Российской Федерации

- Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

- —

- Институт компьютерных наук и кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11

- «Цифровая обработка сигналов»

- по дисциплине «Электроника и схемотехника»

- Выполнил

- студент гр. 5151001/40001		       Волошкевич М.А.

<подпись>

- Проверил

- преподаватель                                                                       Супрун А.Ф.

<подпись>

- Санкт-Петербург

- 2025

# Цель работы

Изучить принципы преобразования сигнала из аналогового в цифровой и обратно. Изучить принцип функционирования аналогово-цифрового и цифроаналогового преобразователей.

# Описание решения

## Расчет опорного напряжения Е0 на источнике V1

Было рассчитано и опорное напряжение  Е0 на источнике питания V1 для получения шага квантования ∆=15мВ.

Е0=(2p−1Kp−1+…+21K1+20K0)∆=(23−1K3−1+21K1+20K0)∆= 7*15=105мВ

## Исследование ЦАП (цифро-аналогового преобразователя)

Для изучения свойств ЦАП была собрана его схема:

Рисунок 1 – Схема цифро-аналогового преобразователя

Была установлена и зафиксирована зависимость выходного напряжения от примененной комбинации сигналов:

| S1 | S2 | S3 | Uвых,мВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 15 |
| 0 | 1 | 0 | 30 |
| 0 | 1 | 1 | 45 |
| 1 | 0 | 0 | 60 |
| 1 | 0 | 1 | 75 |
| 1 | 1 | 0 | 90 |
| 1 | 1 | 1 | 105 |

Можно заметить, что ∆=∆э (15 мВ=15 мВ).

Umax=(23−1)∆=105 мВ

Далее был построен ступенчатый график зависимости выходного напряжения от входного кода:

Рисунок 2 – Зависимость выходного напряжения от входного кода

## Исследование АЦП (аналого-цифрового преобразователя)

Была собрана схема АЦП, на вход был подключен генератор треугольных импульсов с частотой 0,1 Гц. Рассчитаем и установим опорное напряжение АЦП:

U=(p-1) ∆  =6∙15 мВ= 90 мВ

После расчета опорного напряжение также стоит вычислить максимальное напряжение:

Umax = (23−1)∆ = 105 мВ

После всех описанных вычислений составим схему АЦП:

Рисунок 4 – Схема аналого-цифрового преобразователя

Далее была составлена таблица зависимости выходного сигнала от напряжения:

Таблица 1 – Зависимость выходного сигнала от напряжения

| Uвх | Сигнал |
| --- | --- |
| 0 | 000 |
| 15 | 001 |
| 30 | 010 |
| 45 | 011 |
| 60 | 100 |
| 75 | 101 |
| 90 | 110 |
| 105 | 111 |

По полученным данным был построен график:

Рисунок 5 – График АЦП

## Соединив АЦП и ЦАП можно удостовериться в корректности работы обоих приборов.

Рисунок 6 – Подключенный ЦАП ко входу АЦП

Работоспособность была проверена с помощью перевода ключей в разное состояние.

# Ответы на контрольные вопросы

## Рассчитайте частоту дискретизации последовательности прямоугольных импульсов с амплитудой 5 В, длительностью импульса т = 1 мс, периодом повторения импульсов Т — 5 мс. Верхняя граничная частота этого сигнала определяется уровнем шума, с амплитудой, равной 10 мВ.

ωд=2πfд=2∗3,145∗103=1кГц

## Как можно уменьшить шум квантования при программной реализации на ЭВМ цифровой обработки сигналов?

Шум квантования можно уменьшить за счет увеличения разрешения (N), снижения средней дифференциальной нелинейности (DNL), и сокращения полосы частот (BW).

## Как изменятся характеристики параллельного АЦП при подаче опорных уровней на не инвертирующие входы ОУ?

ОУ охвачен положительной обратной связью по неинвертирующему входу, и выходное напряжение скачком изменяет свою полярность при сравнении входного и опорного напряжений.

# Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы преобразования аналогового сигнала в цифровой и обратно. Были рассмотрены схемы цифро-аналогового (ЦАП) и аналого-цифрового (АЦП) преобразователей и приобретены навыки по определению их основных характеристик.