Министерство образования и науки Российской Федерации

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

—

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

«RL- и RC-ЦЕПИ»

по дисциплине «Электроника и схематехника»

Выполнил

студент гр.5151001/40001	                                          Волошкевич М. А.

<подпись>

Доцент                                                                           Супрун А. Ф.           <подпись>

Санкт-Петербург

2025 г.

1. Цель работы

Изучить процессы, протекающие в электрических цепях, содержащих реактивные элементы, и приобрести навыки использования генератора гармонических сигналов и вольтметра. 

	2. Ход работы

	2.1 Последовательное соединение резистора и конденсатора
В ходе выполнения лабораторной работы была создана схема для исследования свойств последовательных соединений резистора и конденсатора. Была выставлена величина резисторов в пределах от 1кОм до 1,8 кОм, а также конденсатора в пределах от 20 пФ до 1 мкФ.

Рисунок 1 – Схема последовательных соединений резистора и конденсатора.

Далее путем изменения частоты входного сигнала для пар значений R и C. Была снята зависимость напряжения на конденсаторе (Uc) от частоты при изменении емкости конденсатора и сопротивления резистора. Результаты измерений представлены в таблице 1. 

Для измерений были выбраны следующие величины:
R1=1кОм       	C1=24нФ
R2=1,4кОм 	C2=200нФ
R3=1,6кОм 	C3=400нФ

Таблица 1 — Результаты исследования Uc от частоты при изменении R и C

| Частота напряжения | 0,1кГц | 0,3кГц | 0,5кГц | 1кГц | 1,5кГц | 2кГц | 5кГц | 15кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uc/R1,C1 | 1,999 | 1,992 | 1,977 | 1,914 | 1,821 | 1,711 | 1,103 | 0,430 |
| Uc/R1,C2 | 1,939 | 1,595 | 1,243 | 0,737 | 0,511 | 0,393 | 0,158 | 0,052 |
| Uc/R1,C3 | 1,786 | 1,103 | 0,737 | 0,389 | 0,262 | 0,197 | 0,79 | 0,026 |
| Uc/R2,C1 | 1,999 | 1,998 | 1,968 | 1,88 | 1,756 | 1,618 | 0,964 | 0,361 |
| Uc/R2,C2 | 1,914 | 1,418 | 1,103 | 0,627 | 0,430 | 0,326 | 0,131 | 0,044 |
| Uc/R2,C3 | 1,711 | 0,964 | 0,627 | 0,326 | 0,219 | 0,164 | 0,066 | 0,022 |
| Uc/R3,C1 | 1,998 | 1,986 | 1,962 | 1,861 | 1,723 | 1,572 | 0,906 | 0,334 |
| Uc/R3,C2 | 1,9 | 1,462 | 1,024 | 0,583 | 0,398 | 0,301 | 0,121 | 0,040 |
| Uc/R3,C3 | 1,673 | 0,907 | 0,583 | 0,301 | 0,202 | 0,152 | 0,060 | 0,020 |

По результатам измерений был построен график зависимости 𝑈c (f), он представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – График Uc (f).

Из графика видно, что при увеличении емкости конденсатора напряжение

на нем уменьшается, аналогично происходит и при увеличении частоты. При увеличении емкости конденсатора уменьшается его сопротивление, а

следовательно, и напряжение на нем, аналогично с частотой.

Это видно из формулы сопротивления конденсатора:

Емкостное сопротивление конденсатора: 𝑅c = 𝑋c = 1⍵C      , где  ⍵ = 2π𝑓

Напряжение на конденсаторе: 𝑈c = 𝐼𝑋c

Сопротивление резистора при этом также оказывает влияние – при увеличении сопротивления резистора напряжение на конденсаторе уменьшается, так как сопротивление резистора влияет на ток в сети, чем больше сопротивление, тем меньше ток, а следовательно, и напряжение на конденсаторе. Это видно из формулы напряжения на конденсаторе.

Далее в ходе работы была построена векторная диаграмма, при R=1,2кОм,

C=250нФ, f=1 кГц, она изображена на рисунке 3.

𝑅c = 𝑋c = 1⍵C , где  ⍵ = 2π𝑓 - емкостное сопротивление конденсатора;

𝑅п =  R2+RL-RC2 - полное сопротивление цепи;

I = U/R - сила тока;

𝑈R =IR - напряжение на резисторе;

𝑈C = 𝐼𝑋𝑐 - напряжение на конденсаторе; с

⍵ = 2π * 103 рад/с

𝑅C = 12π*103*250*10-9 = 0.0013* 106 Ом

𝑅П = 1,769*103 Ом

I=1,130*10−3 А

I 		UR

Uc						    U

Рисунок 3 — векторная диаграмма для последовательного соединения резистора и конденсатора.

2.2 Последовательное соединение резистора и катушки

Далее ходе работы была построена электрическая цепь, изображенная на рисунке 4, состоящая из источника переменного напряжения, двух резисторов, вольтметра и катушки.

Рисунок 1 – Схема последовательных соединений резистора и конденсатора.

На примере цепи были проведены исследования последовательного соединения резисторов и катушки, путем изменения частоты входного сигнала для пар значений R и L. Была снята зависимость напряжения на катушке (Uc) от частоты при изменении индуктивности катушки и сопротивления резистора. Результаты измерений представлены в таблице 2.

Для измерений были выбраны следующие величины:

R1=1кОм       		L1=3мГн

R2=1,4кОм 		L2=7мГн

R3=1,6кОм 		L3=10мГн

Таблица 2 — Результаты исследования напряжения на катушке (𝑈L) от частоты при изменении R и L

| Частота напряжения | 0,5кГц | 1кГц | 1,5кГц | 2кГц | 2,5кГц | 3кГц | 3,5кГц | 5кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uc/R1,L1 | 9,455 | 18,909 | 28,363 | 37,814 | 47,263 | 56,708 | 66,15 | 94,446 |
| Uc/R1,L2 | 22,06 | 44,113 | 66,15 | 88,162 | 110,14 | 132,08 | 153,97 | 219,29 |
| Uc/R1,L3 | 31,513 | 63,003 | 94,446 | 125,81 | 157,09 | 188,26 | 219,29 | 311,32 |
| Uc/R2,L1 | 7,879 | 15,758 | 23,636 | 31,513 | 39,389 | 47,263 | 55,134 | 78,732 |
| Uc/R2,L2 | 18,384 | 36,764 | 55,134 | 73,49 | 91,828 | 110,14 | 128,42 | 183,07 |
| Uc/R2,L3 | 26,262 | 52,51 | 78,732 | 104,91 | 131,03 | 157,09 | 183,07 | 260,40 |
| Uc/R3,L1 | 7,273 | 14,546 | 21,818 | 29,09 | 36,36 | 43,629 | 50,896 | 72,684 |
| Uc/R3,L2 | 16,97 | 33,937 | 50,896 | 67,844 | 84,778 | 101,69 | 118,58 | 161,1 |
| Uc/R3,L3 | 24,242 | 48,474 | 72,684 | 96,862 | 120,99 | 145,08 | 169,1 | 240,67 |

По результатам измерений был построен график зависимости 𝑈L (f), он представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 – График 𝑈L (f)

Из графика видно, что при увеличении индуктивности катушки

напряжение на ней растет, аналогично при увеличении частоты. Это происходит потому, что при увеличении данных характеристик увеличивается и сопротивление катушки: RL = XL = L⍵, где ⍵ = 2π𝑓- индуктивное сопротивление катушки. Следовательно, увеличивается и сопротивление на ней, так как UL=IXL. А при увеличении сопротивления резистора напряжение на катушке уменьшается так как сопротивление резистора влияет на ток в сети, чем больше сопротивление,

тем меньше ток, а следовательно, и напряжение на катушке.

Далее в ходе работы была построена векторная диаграмма, при R=1,2кОм,

L=5мГн, f=1 кГц, она изображена на рисунке 6.

𝑅L = 𝑋L = L⍵ , где  ⍵ = 2π𝑓 - индуктивное сопротивление катушки;

𝑅п = R2+RL-RC2  - полное сопротивление;

I = - сила тока;

𝑈R =IR - напряжение на резисторе;

𝑈L = 𝐼𝑋L - напряжение на катушке;

RL = 31,4 Ом

Rп = 1200,41 Ом

I=1,666*10-3А

UR=1,99В

UL=0,0523В

UL                                                U

I      UR

Рисунок 6 -  Векторная диаграмма для последовательного соединения резистора и катушки

2.3 Исследование физики процесс заряда конденсатора

Для исследования была построена схема RC-цепи, представленная на

рисунке 7. В ней присутствует резистор (300 Ом), конденсатор (1 мкФ),

осциллограф и генератор сигналов. С помощью осциллографа было выяснено как частота и скважность прямоугольных меандр генератора влияют на процесс заряда-разряда конденсатора. Ниже представлена сама электрическая схема и показатели осциллографа при разных значениях частоты(скважности) генератора.

Рисунок 7 – Электрическая схема

Рисунок 8 — Показатели осциллографа при 150Гц

Рисунок 9 — Показатели осциллографа при 250Гц

Рисунок 10 — Показатели осциллографа при коэффициенте заполнения 50%

Рисунок 11 — показатели осциллографа при коэффициенте заполнения 75%

3. Вывод

В данной лабораторной работе были изучены процессы, протекающие в электрических RL- и RC- цепях. В процессе эксперимента было выявлено, что при последовательном соединении резистора и конденсатора с увеличением частоты или емкости конденсатора или сопротивления резистора, напряжение на конденсаторе уменьшается. А при последовательном соединении резистора и катушки индуктивности при увеличении индуктивности катушки напряжение на ней растет, аналогично при увеличении частоты. А при увеличении сопротивления резистора напряжение на катушке уменьшается так как сопротивление резистора влияет на ток в сети, чем больше сопротивление, тем меньше ток, а следовательно, и напряжение на катушке. Также в работе были получены навыки использования генератора гармонических сигналов и вольтметра.